Székesfehérvár belvárosának és közvetlen környezetének közlekedési rendjére vonatkozó  koncepció.

A Székesfehérvár belvárosának és közvetlen környezetének közlekedési rendjére vonatkozó koncepció a jelenlegi helyzet elemzése alapján, a fejlesztési lehetőségek figyelembevételével került meghatározásra.

A megvalósítást a koncepció téziseiben megfogalmazott célokra alapozva, részrendszeri fejlesztési terveken, programokon keresztül kell biztosítani.

A koncepció tézisei.

Székesfehérvár belvárosa és közvetlen környezetének közlekedési lehetőségei feleljenek meg az elkövetkező 5 –10 év igényeinek.

- a történelmi belváros gépjármű forgalmának olyan mértékű lecsökkentése,    amely kedvezően hat  az ott élők környezetére, közérzetére, ugyanakkor nem lehetetleníti el a célforgalmat.

- a történelmi belváros környezetében magasabb szolgáltatási szintű közlekedési rend kialakítása, a várakozási lehetőségek biztosításával.

- az úthálózat és a csomópontok biztosítsák a zavartalan közlekedést,

- a közlekedési rend tegye lehetővé a belváros és az ott található intézmények megközelíthetőségét, de egyben biztosítsa a környezet- és műemlékvédelem elvárásait, a bentlakók  - a közérdeket nem sértő – érdekeit is,

- a parkolási rend és rendszer illeszkedjen az előzőekhez, biztonságos és nagyobb számú parkolóhelyeket kell kialakítani,

- a tömegközlekedés biztosítsa a belváros és közvetlen környezetében található intézmények gyors, közvetlen és közvetett elérhetőségét,

- az autóbusz-pályaudvar áthelyezésével teremtsen méltó környezetet a belvárosnak illetve az utazóközönségnek.

A koncepció kidolgozásába és megvalósításába bevont terület:

Első körben:  a Szekfű Gyula u. – Május 1 u. – Széna tér – Gáz u. – Budai u. –     Vörösmarty tér – Piac tér – Selyem u. – Csapó u. – Halász u. - Palotai u. – Schwäbisch Gmünd u. – Mátyás király krt. ,

Második körben: a Mészöly Géza u. – Ányos Pál u. – Szekfű Gyula u. – Május 1 u. – Széna tér – Gáz u. – Lövölde u. – Horváth István u. – Széchenyi u. – Vörösmarty tér – Piac tér – Selyem u. – Csapó u. – Halász u. – Palotai u.

által határolt terület.

Harmadik körben: Székesfehérvár teljes területe

A koncepcióban meghatározott célok megvalósítására  részletes, a várható költségeket is magába foglaló munkatervet kell kidolgozni ill. kidolgoztatni.

A megvalósítás forrásai: Székesfehérvár Megyei Jogú Város költségvetése,

megyei, regionális és országos pályázatok,

területfejlesztési támogatás,

az érintett  intézmények és vállalkozások hozzájárulása,

Az illetékes Bizottságok véleménye alapján a Közgyűlés dönt a végrehajtás ütemezéséről, gondoskodik a részletes tervek elkészítéséről és a megvalósítás forrásairól.

# ELEMZŐ TANULMÁNY

Székesfehérvár belvárosának és közvetlen környezetének közlekedési rendjére vonatkozó koncepció meghatározásához.

A jelenlegi helyzet és a várható változások.

A gazdasági környezet.

Székesfehérvár és Fejér megye az utóbbi években jelentős fejlődésnek indult.

A statisztikai adatok azt mutatják, hogy a megyében az egy lakosra jutó bruttó  hazai termék 1994-ben 410 eFt-ról 1997-re 699 eFt-ra emelkedett. (Az országos átlag 425 eFt-ról 676 eFt-ra, míg a megyék átlaga 345 eFt-ról 544 eFt-ra emelkedett!)

A megyei beruházások 1997-ben Pest megye kivételével a legmagasabb szintet érték el a többi megyéhez képest (98.172 MFt).

Az alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 1997-ben 60.920 Ft/hó volt, ( az országos átlag 58.259 Ft/hó, a megyék átlaga 51.589 Ft/hó !).

Mindezek látható jeleként Székesfehérvár városában jelentős ipari parkok és kereskedelmi centrumok alakultak ki, amelyek nagymértékben megnövelték a közúti közlekedést.

A tömegközlekedés korlátozott fejlődését jóval meghaladta az egyéni közlekedés fejlődése.

Figyelmeztető jel a belváros közelében lévő csomópontokban naponta kialakuló közlekedési dugók!

Az ipar és a kereskedelem fejlődése munkaerő felszívó hatást jelent a város jelentős körzetére.

Mértékadó vélemények szerint Székesfehérvár népessége a munkahelyek közelébe költözők miatt az elkövetkező időben növekedni fog.

Úgy véljük, hogy feltétlenül szükséges a fenti felismerések alapján Székesfehérvár belvárosának és közvetlen környezetének közlekedési helyzetével távlatokban is foglalkozni!

Az úthálózat és a közlekedési rend leírása:

A vizsgált terület nyugati határa a Palotai út, a 63. sz. fkl. út átkelési szakasza, négy forgalmi sávval, jelzőlámpás irányítású csomópontokkal és ezekben a kanyarodó járművek számára épített többletsávokkal.

Déli határán a Budai út halad, a Gáz utcánál elkanyarodó 7. sz. fkl. út centrumba bevezető útja, 2 forgalmi sávra lecsökkenő burkolatszélességgel, lakóutcák csatlakozásával éri el a 63-as utat a Szent István téri csatlakozásnál kiszélesedő területtel.

Keleti oldalon a Gáz utca - Széna tér - Május 1. utca gyűjtőút vezet, lakótelepi útcsatlakozásokkal, három helyen jelzőlámpás csomóponttal.

Északi oldalon a Szekfű Gy. út - Mátyás király körút - Schwäbisch Gmünd utca útvonal köti össze a 811 sz. közutat a 81-es út csatlakozásával a 63-as útig.

Valamennyi útvonal kétirányú forgalmat bonyolít le, változó keresztmetszettel, tehát nem egyenletes kapacitással.

Az útszakaszok terheltségét 1998-99. forgalmi adatok alapján a mellékelt M=1:4.000 méretarányú térképen mutatjuk be.

A terheltséget összehasonlítottuk az elméleti kapacitással:

.

útvonal:		jelenlegi mértékadó óraforgalom		elméleti kapacitás

megfelelő 		eltűrhető

szolgáltatási szint

Palotai út				2.212 E/h		4.400 E/h		6.000 E/h

Budai út				1.842 E/h		1.200 E/h		1.600 E/h

Gáz utca				1.126 E/h		1.200 E/h		1.600 E/h

Szekfû Gy. utca			1.653 E/h		1.200 E/h		1.600 E/h

Mátyás király krt.			1.865 E/h		1.200 E/h		1.600 E/h

Várkörút				1.358 E/h		1.200 E/h		1.600 E/h

Rákóczi út				1.515 E/h		4.400 E/h		6.000 E/h

József A. út				1.013 E/h		1.200 E/h		1.600 E/h

Kitûnik, hogy a négysávos utak rendelkeznek elegendõ kapacitással, viszont a kétsávos fõbb utak átlépték a "megengedett" szolgáltatási szintet, és már a csak "eltûrhetõ" kategóriában vannak.

A személygépkocsik száma és növekedési trendje.

## A személygépkocsik számának változása a következők szerint alakult:

1985 és 1995 között igen dinamikus fejlődés történt, évi 2,5 – 3 %-os növekedéssel, majd ez a növekedés kissé visszaesett, de 1997-től ismét emelkedő tendenciát mutat, igaz hogy ez csak mintegy 1,5 – 2 % .

Ezek a számok azt jelentik, hogy a személygépkocsik száma a jelzett időszakban 27,8 %-kal nőtt, miközben az autóbuszok száma csökkent!

Az egyéni közlekedés aránya 31,5 % -kal növekedett a tömegközlekedéshez viszonyítva. (KHVM Infrabook 27 – 30)

Az egyéni és tömegközlekedés aránya Magyarországon a KHVM becslése szerint 40 –60 % a tömegközlekedés javára.

Testvérvárosunkban, Schwäbisch Gmünd-ben tett tanulmányutunk során az előzőekre vonatkozó arányt 83 –17 %-ban nevezték meg az egyéni közlekedés javára!

Ha megvizsgáljuk a KSH adatait – lásd 1, 2, 3, 4, 5, 6.sz mellékletek – arra a következtetésre jutunk , hogy az elkövetkező 5 – 10 évben a hazai (értelemszerűen a megyei és városi ) személygépkocsi állomány jelentős növekedése várható, különös tekintettel arra, hogy a hozzánk hasonló fejlettségű országok (Csehország, Szlovénia) mintegy 50 % -kal, a fejlettebb nyugati országok több mint 100 % -kal vannak előttünk az 1000 főre eső személygépkocsik számában.

Intézmények, vállalkozások az érintett területen.

A történelmi belváros területén található (augusztusi felmérés!) közintézmények, üzletek és egyéb szolgáltatások száma 522 db. (7.sz melléklet.)

A koncepcióba bevont területen az előzőhöz hasonló nagyságrendben találhatók intézmények és vállalkozások, sőt ezen a területen a közeljövőben jelentős fejlesztések is várhatóak. (Fehépalota Áruház, Penny-Market, Szálloda) Jelentős idegenforgalmi vonzást fog jelenteni a nemzeti emlékhely végleges kialakítása!

Az intézmények és vállalkozások ilyen nagymérvű koncentrálódása (amely jellemző a nagyvárosokra!) természetszerűen maga után vonzza az egyéni közlekedés koncentrálódását is.

Várható tehát az érintett terület úthálózatának és parkoló területeinek fokozottabb terhelése!

A tömegközlekedés és hálózata.

Székesfehérvár tömegközlekedésének hálózata közel 20 éve alakult ki. Három decentrumból	irányított vonalas járatok, és a Csapó utcai végállomással rendelkező körjáratok a jellemző vonásai. A vonalvezetések oly módon vannak kialakítva, hogy a vizsgált területet csak egy – egy szakaszon érintik és így a város külterületeiről a belváros egyes intézményeit közvetlenül nem lehet elérni. (Pl.: Felsőváros – Piac tér, Kisfalud és az Öreghegy nagyobb része – Piac tér, Feketehegy – Skála áruház, Maroshegy – Skála áruház, Bíróság, stb.)

A belvárosban található a helyközi és távolsági autóbusz-pályaudvar. Az ide érkező és innen induló járatok vonalvezetése szinte minden oldalról érinti a vizsgált területet. Meg kell jegyezni,  hogy az autóbusz-pályaudvar már elavult és nem felel meg a város növekvő igényeinek.

Környezet- és műemlékvédelem.

Székesfehérvár történelmi belvárosa fokozottan védett műemléki jelentőségű terület.

Számos műemléképület vár még feltárásra és felújításra.

A város történelmi múltja megköveteli, hogy a még megmaradt emlékeket megóvjuk, gondozzuk.

A következtetések.

A feltárt adatok és információk arra engednek következtetni, hogy Székesfehérvár belvárosa  a közlekedés lehetőségek vonatkozásában változtatás nélkül néhány év múlva nem fog tudni megfelelni a megváltozott igényeknek.

A megnövekedett személygépkocsi forgalom folyamatosan növekvő terhelés jelent az érintett terület úthálózatának, közlekedési dugókat okozva. Az elégtelen parkolóhelyek túlterhelése miatt megnövekednek a szabálytalan parkolások, és megterhelik a belváros közvetlen környezetében lévő lakótelepeket.

Mindezek fokozottabb környezeti terhelést jelentenek, amelyek kihatnak mind az ott élő  emberek egészségére, a növény és állatvilágra, a műemlékek állagára.

Ugyanakkor van lehetőség

- az úthálózat szükségszerű módosítására,

- a közlekedési rend módosítására,

- a parkolási rend módosítására,

- a tömegközlekedés módosítására.

### LEHETŐSÉGEK

Javítási lehetõségek:

Cél lehet:

- A történelmi belváros forgalmának olyan mértékû lecsökkentése, amely   kedvezõen hat az ott élõk környezetére, közérzetére, ugyanakkor nem lehetetleníti el a célforgalmat.

Szabályozási lehetõségek (5-10 éven belül):

1.1. változat:

- a jelenlegi behajtási- és parkolási rendszer továbbfejlesztése automatikus, kártyával mûködtetett kapukkal,

- Ady utca lezárása a Mátyás király körútnál, beléptetés kártyával,

- Arany János utca lezárása a Petõfi utcánál, beléptetés kártyával

- Ady és a Megyeház utcánál kiléptetõ kapu a kártyával

- (lakók a bérlethez hasonló kedvezményes kártyával, célforgalom fizetõ, idõmérõ kártyával, a kilépésnél pénzkiegyenlítéssel, progresszív díjjal)

- Lakatos utca összekötése a Basa utcával (épületszanálás a rendezési terv szerint)

- belsõ forgalmi rend és parkolás a jelenlegi helyeken, külön dífizetés   nélkül

- 1.2 változat:

- a teljes belváros lezárása az általános gépjármûforgalom elõl. (a bentlakók, a szolgáltatók, az árúfeltöltés, az egészségügy,a tûzoltóság és rendõrség szabályozott és engedélyezett mozgásával !)

- A történelmi belváros környezetében magasabb szolgáltatási szintû közlekedési rend kialakítása, a várakozási lehetõség biztosításával.

Szabályozási lehetõségek és korlátok:

2.1. Forgalmi sávok számának növelése

- feltételek:

- helyigény a beavatkozáshoz

- finanszírozási forrás

- konkrét tanulmány és részletes tervek

- realitása:

- a beépítettség korlátot jelent

- pénzforrás korlátozott

c.) hatása:

kedvezõ:

- autózók igényének nagyobb kielégítése

- kedvezõtlen:

- környezeti szennyezés növekedése (zaj, légszenny.)

- parkolási gond

d.) javaslat: a vizsgált területen nem megoldható

2.2 Forgalmi rend átszervezése:

- feltételek:

- részletes forgalmi vizsgálatok

- tanulmányterv

- széles körû egyeztetés

- realitása:

- költségkímélõ

- szabályozottabb közlekedés várható

- széles körû konszenzus szükséges

- hatása:

kedvezõ:

- kapacitásnövelés

- folyamatosabb haladás biztosítása

- környezeti szennyezések csökkenése

- parkolási lehetõségek növelése

kedvezõtlen:

- fejlettebb közlekedési morált kíván

- egyéni kényelem feladása a közérdekért

- javaslat:

célforgalmi (tömegközlekedés is) vizsgálatok alapján részletes tanulmányok készítésével és széles körû egyeztetésével gazdaságosan kialakítható a meglévõre épülõ új közlekedési rendszer

3. Ajánlott változtatási lehetõségek:

- további sétáló utcák, útszakaszok kijelölése (Távirda, Arany, Megyeház, Oskola, Jókai)

- további utcák egyirányúsítása (Várkörút a parkolási lehetõség növelésével, Gyümölcs utca)

- a történelmi belváros körbejárhatóságának biztosítása

- jelzõlámpás csomópontok felülvizsgálata – a 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet nódosításából 5 éven belülkötelezõen végrehajtandó feladatok – a Fejér Megyei Állami Közútkezelúõ Kht-val közösen, hiányzó közlekedési kapcsolatok (balra kanyarodás) biztosítása, (Gáz utca-Rákóczi út, Gáz utca-Budai út, Budai út-Várkörút, Várkörút-Mátyás király krt.)

- a Mátyás király krt. bekötése a Palotai u. Piac téri szakaszán,

- az autóbuszpályaudvar áthelyezése például a volt ideiglenes piac helyére,

- kapacitást növelõ körforgalmi csomópontok kialakítása (Várkörút-Mátyás király krt, Várkörút-Budai út, Várkörút-Rákóczi út-Kégl u.-Watthay u. találkozási területe, Budai út-Vörösmarty tér-Szervízút-Szt. István tér)

- a József utcai terek forgalmi kapcsolatainak átalakítása, leválasztása a SKÁLA parkolóról

- elkerülhetetlen parkolóházak építése térszín alatt és felett (SKÁLA környékén, Mátyás király krt. mentén, Várkörút északi részén, Palotai út mellett)

- "körjáratos" autóbusz-útvonalak kialakítása

- a kerékpárút-gerinchálózat terveinek megvalósítása, és a kapcsolódó területeken a kerékpárúthálózat  fejlesztése

Fenti példák részletes vizsgálatai során további reális lehetőségek merülhetnek fel.

HATÁROZATI JAVASLAT

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 1999. december 15-i ülésén megtárgyalta az alábbi napirendet amelynek alapján meghozta határozatát.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának ............../1999. (XII. 15.)  számú Közgyűlési határozata:

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta Székesfehérvár Belváros forgalmi rendjéről szóló rendelet megalkotásáról szóló előterjesztést:

Székesfehérvár belvárosának és közvetlen környezetének közlekedési rendjére vonatkozó  koncepció.

- A Székesfehérvár belvárosának és közvetlen környezetének közlekedési rendjére vonatkozó koncepció a jelenlegi helyzet elemzése alapján, a fejlesztési lehetőségek figyelembevételével került meghatározásra.

A megvalósítást a koncepció téziseiben megfogalmazott célokra alapozva, részrendszeri fejlesztési terveken, programokon keresztül kell biztosítani.

A koncepció tézisei.

Székesfehérvár belvárosa és közvetlen környezetének közlekedési lehetőségei feleljenek meg az elkövetkező 5 –10 év igényeinek.

- a történelmi belváros gépjármű forgalmának olyan mértékű lecsökkentése,    amely kedvezően hat  az ott élők környezetére, közérzetére, ugyanakkor nem lehetetleníti el a célforgalmat.

- a történelmi belváros környezetében magasabb szolgáltatási szintű közlekedési rend kialakítása, a várakozási lehetőségek biztosításával.

- az úthálózat és a csomópontok biztosítsák a zavartalan közlekedést,

- a közlekedési rend tegye lehetővé a belváros és az ott található intézmények megközelíthetőségét, de egyben biztosítsa a környezet- és műemlékvédelem elvárásait, a bentlakók  - a közérdeket nem sértő – érdekeit is,

- a parkolási rend és rendszer illeszkedjen az előzőekhez, biztonságos és nagyobb számú parkolóhelyeket kell kialakítani,

- a tömegközlekedés biztosítsa a belváros és közvetlen környezetében található intézmények gyors, közvetlen és közvetett elérhetőségét,

- az autóbusz-pályaudvar áthelyezésével teremtsen méltó környezetet a belvárosnak illetve az utazóközönségnek.

A koncepció kidolgozásába és megvalósításába bevont terület:

Első körben:  a Szekfű Gyula u. – Május 1 u. – Széna tér – Gáz u. – Budai u. –     Vörösmarty tér – Piac tér – Selyem u. – Csapó u. – Halász u. - Palotai u. – Schwäbisch Gmünd u. – Mátyás király krt. ,

Második körben: a Mészöly Géza u. – Ányos Pál u. – Szekfű Gyula u. – Május 1 u. – Széna tér – Gáz u. – Lövölde u. – Horváth István u. – Széchenyi u. – Vörösmarty tér – Piac tér – Selyem u. – Csapó u. – Halász u. – Palotai u.

által határolt terület.

Harmadik körben: Székesfehérvár teljes területe

A koncepcióban meghatározott célok megvalósítására  részletes, a várható költségeket is magába foglaló munkatervet kell kidolgozni ill. kidolgoztatni.

A megvalósítás forrásai: Székesfehérvár Megyei Jogú Város költségvetése,

megyei, regionális és országos pályázatok,

területfejlesztési támogatás,

az érintett  intézmények és vállalkozások hozzájárulása,

Az illetékes Bizottságok véleménye alapján a Közgyűlés dönt a végrehajtás ütemezéséről, gondoskodik a részletes tervek elkészítéséről és a megvalósítás forrásairól.

- A Közgyűlés utasítja a Jegyzőt, hogy a Közgazdasági Igazgatóság és a Városüzemeltetési Igazgatóság bevonásával a  koncepcióban megfogalmazottak alapján a közlekedésfejlesztési program elkészíttetéséről intézkedjen.

Felelős: Dr. Szabó Katalin jegyző

Dr. Nagy László  közgazdasági igazgató

Szilágyi László  városüzemeltetési igazgató

Határidő:  1999. december 31.